Spis treści

2	Konfigurowanie urządzeń sieciowych	2-2

2.1	Zadania	2-2

2.1.1	Awaryjny horyzont czasowy przy konfigurowaniu urządzeń sieciowych	2-2

2.1.2	Organizacyjny horyzont czasowy przy konfigurowaniu urządzeń sieciowych	2-2

2.2	System zarządzania siecią komputerową	2-3

2.2.1	Konstrukcja i wymagania	2-3

2.2.2	Protokół SNMP	2-4

2.2.3	Protokół SNMP II i III	2-14

2.2.4	Narzędzia konfigurowania urządzeń sieciowych	2-14

2.2.5	Inne rozwiązania i spojrzenia na zarządzanie sieciami	2-15

# Konfigurowanie urządzeń sieciowych

## Zadania

### Awaryjny horyzont czasowy przy konfigurowaniu urządzeń sieciowych

Ustawienie takich topologii i parametrów pracy elementów łączącyh oraz charakterystyk kanałów i protokołów, aby zapewnić nieprzerwane i sprawne przekazywanie informacji pomimo:

·	uszkodzeń niektórych elementów sieci oraz

·	chwilowych zmian struktury ruchu i wartości obciążenia elementów sieci

Przykładowe topologie o podwyższonej niezawodności

Urządzenia "Hot Swapable". Topologie odporna na uszkodzenie: łącza, portu albo modułu

Połączenie rezerwowe (Dialback up)

### Organizacyjny horyzont czasowy przy konfigurowaniu urządzeń sieciowych

Działania wynikające z rozwoju sieci:

·	nowi użytkownicy, nowe segmenty sieci, nowe elementy łączące

·	zmiany organizacyjne w systemach informatycznych przedsiębiorstwa lub w sposobie ich funkcjonowania

·	zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie i w sposobie jego funkcjonowania

·	nowe usługi telekomunikacyjne i rozwiązania techniczne

Przydzielanie adresów sieciowych

Przykładowa topologia i adresowanie w sieci IP

Adresowanie z zastosowaniem masek

Zarządzanie domenami

## System zarządzania siecią komputerową

### Konstrukcja i wymagania

System zarządzania siecią komputerową jest systemem rozproszonym składającym się z następujących elementów:

- stacji zarządzania siecią (network management station-NMS) wyposażonej w oprogramowanie zarządzające (management system),

- agentów zarządzania siecią (management agents) funkcjonujących w zarządzanych urządzeniach,

- bazy danych o zarządzanym urządzeniu umieszczonej w tym urządzeniu.

Wzajemne powiązanie tych elementów przedstawia rysunek.

Rys. Ilustracja struktury systemu zarządzania

Operacje zarządzania mają postać par (nazwa obiektu, wartość obiektu) przeznacznych dla wskazanych urządzeń sieciowych, a zarządzanie odbywa się przez wysłanie ze stacji zarządzającej informacji w postaci takiej pary. Pojęcie obiekt rozumiane jest tu inaczej niż w projektowaniu/programowaniu obiektowym i jest to parametr, licznik, bądź relacja, które charakteryzują sposób funkcjonowania (konfigurację) urządzenia. Wartość obiektu jest interpretowana przez agenta zarządzania jako wartość parametru lub polecenie w zależności od nazwy obiektu. Wartości parametrów są wstawiane do bazy urządzenia, a polecenia wykonywanie zgodnie z ich interpretacją. Przykładowo zaadresowane pary:

przełącznik A: (priorytet, 2) - parametr priorytet z wartością 2

przełącznik B: (restart, 1) - polecenie restartu przełącznika B,

spowodują odpowiednio: zapisanie w bazie przełącznika A wartość parametru priorytet równą 2 oraz wykonanie resetu oprogramowania przełącznika B.

Konstrukcja systemu zarządzania nakłada na protokół komunikacji stacji zarządzającej z agentami zarządzania wymagania, których spełnienie zapewnia sprawność i ekonomiczną efektywność. Wymagania te wraz z ich uzasadnieniem podsumowuje tabela:

Tabela. Podsumowanie wymagań stawianych protokołom zarządzania

| Wymaganie | Uzasadnienie |
| --- | --- |
| jednolity sposób komunikacji między stacją zarządzania, a wszystkimi urządzeniami sieciowymi | urządzenia sieciowe są produkowane przez wielu producentów i stacja zarządzania musi wszystkie urządzenia obsługiwać w ten sam sposób niezależnie od ich producenta |
| możliwie prosty (niewiele operacji zarządzania) protokół komunikacyjny między stacją i urządzeniami by nie rozbudowywać agent w urządzeniach sieciowych | rozbudowany agent w urządzeniach sieciowych podnosi koszty ich wytworzenia, co jest istotne przy dużej liczbie urządzeń w sieci |
| możliwie małe dodatkowe obciążenie generowane przez protokół zarządzania | w sieci komputerowej protokół zarządzania korzysta z tego samych kanałów komunikacyjnych, które są stosowane do przesyłania informacji użytkowej i informacji wspomagającej pracę urządzeń sieciowych (np. ruterów lub przełączników) i protokół zarządzania nie powinien być źródłem zbyt dużego dodatkowego obciążenia (patrz rysunek) |

Rys. Protokół zarządzania, protokół użytkowy i protokołu routingu we wspólnym kanale komunikacyjnym

### Protokół SNMP

Podstwą funkcjonowania systemów zarządzania w sieci Internet i innych sieciach stosujących TCP/IP jest protokół SNMP (Simple Network Management Protocol). Protokół ten spełnia wymagania stawiane protokołom zarządzania i jego specyfikacja jest przedmiotem następujących dokumentów RFC:

- RFC 1157 Simple Network Management Protocol (SNMP)

Specyfikuje protokół SNMP, czyli sposób w jaki stacja zarządzania komunikuje się z zarządzanym urządzeniem.

- RFC 1156 Management Information Base (MIB)

Parametry, które opisują sposób funkcjonowania (konfigurację) zarządzanego urządzenia stanowią hierarchiczną bazę danych i są rozpowszechniane w tzw. MIB-ach (Management Information Base). MIB-y są ogólnie dostępnymi opisami tekstowymi baz parametrów urządzeń sieciowych. Standardowe MIB-y zawierają opisy parametrów urządzeń funkcjonujących w Internecie, co pozwala różnym producentom implementować te same parametry w różnych produktach. Poza standardowymi MIB-ami (znanymi pod nazwami np. MIB-I, MIB-II, Bridge MIB), istnieje możliwość definiowania prywatnych  MIB-ów przez poszczególnych producentów.

- RFC 1155 Structure and identification of Management Information (SMI)

Stosowanie standardu w zarządzaniu siecią wymaga standaryzacji sposobu identyfikacji zawartości baz z informacją zarządzającą (MIB-a) oraz standaryzacji formatu i sposobu zapisania wartości parametrów urządzeń sieciowych. W tym celu wypracowano metodę definiowania gwarantującą możliwość jednoznacznej i rozszerzalnej definicji tych parametrów opartą na modelu hierarchicznym i notacji ASN.1. Definicje parametrów wiązane są w grupy funkcjonalne i organizacyjne w postaci drzewa.

#### Identyfikacja i struktura informacji w bazie urządzenia

Każdy obiekt bazy (MIB-a) posiada:

·	nazwę (OBJECT IDENTIFIER)

·	składnię (SYNTAX) i

·	regułę dekodowania (ENCODING RULES)

Nazwa obiektu

Nazwą dowolnego obiektu MIB-a jest unikalny, niezależny od semantyki obiektu, identyfikator przydzielany w sposób administracyjny. Nazwa jest sekwencją liczb całkowitych opisującą "ścieżkę dostępu" do obiektu w drzewie obiektów.

Rys. Drzewo identyfikacji obiektów

Każdy węzeł drzewa jest jednoznacznie identyfikowany przez ciąg liczb odpowiadający numerom węzłów na drodze jaką trzeba pokonać poruszając się od korzenia drzewa do tego węzła. Sygnatura taka nazywana jest oid (object identifier). Administracyjne przydzielenie nazw polega na przydzielaniu gałęzi drzewa obiektów przez organizacje o charakterze międzynarodowym zasadami funkcjonowania Internetu. Pierwsze trzy gałęzie drzewa przydzielone są następująco:

iso(1), ccitt(2), joint_iso_ccitt(3)

i są one przydzielone międzynarodowym organizacjom standaryzacyjnym. W ramach gałęzi iso(1) znajduje się gałąź przydzielona "innym organizacjom"

org(3).

Wśród tych organizacji znajduje się gałąź Departamentu Obrony USA

dod(6),

a w tej gałęzi pierwszą gałęzią jest Internet:

internet(1)

Gałąź ta ma pełną nazwę 1.3.6.1. IAB (Internet Activities Board) wydzielił w niej cztery kolejne gałęzie:

directory (1), mgnt(2) experimental(3), private(4)

W ostatniej IANA (Internet Assigned Numbers Authority) przeznaczyło gałąź dla producentów sprzętu sieciowego

enterprises (1)

Rysunek ilustruje strukturę początkowego fragmentu drzewa.

Rys. Początek drzewa obiektów MIB-ów standardowych i prywatnach

Oprócz nazw numerycznych stosuje się również nazwy mnemoniczne. Zgodnie z podanymi regułami mnemoniczny oid węzła mgmt można zapisać jako iso.org.dod.internet.mgmt. W większości zastosowań użytkownik ma do czynienia z postacią mnemoniczną, którą odpowiednie oprogramowanie zamienia na postać liczbową.

Węzeł  enterpise jest przeznaczony dla producentów i umożliwia im tworzenie własnych, prywatnych MIB-ów. I tak np. Novell posiada poddrzewo entrprise (2).

Standardowe MIB-y Internetowe: MIB-I i MIB-II są dołączone do węzła mgmt (oid = 1.3.6.1.2.)

Grupy obiektów w gałęzi mgnt (standardowy MIB Internetu):

·	System - opis urządzenia (nazwa, typ, wersja)

·	Interfejsy - charakterystyka interfejsów urządzenia (liczba, parametry, statystyki)

·	Translacja adresów - np. z IP na specyficzne dla danej podsieci

·	IP - tablica adresów IP i tablica routingu

·	ICMP (Internet Contrl Message Protocol) - (RFC 792) statystyki ruchowe dla IP

·	TCP - parametry protokołu TCP

·	UDP - statystyki ruchu datagramowego

·	EGP (Exterior Gateway Protocol) (RFC 904) - statystyki protokołu routingu

Przykłady:

1.3.6.1.4.1.42.1 - producent o numerze 42 i jego wyrób numer 1

1.3.6.1.2.1.1.1 - obiekt: nazwa urządzenia (nameOfDevice) w MIB-ie standardowym

1.3.6.1.2.1.4.3 - obiekt: stan rutera IP (stateOfIpRouter) w MIB-ie standardowym

#### ASN 1 (Abstract Syntax Notation  1) i BER (Basic Encoding Rules)

ASN.1 (ISO 8824 i 8825, CCITT X.208 i X.209)

Komunikacja między dowolnymi komunikującymi się elementami systemu rozproszonego wymaga precyzyjnego zdefiniowania formatu i typu wymienianych danych.  Rozproszone aplikacje, między którymi przeprowadzana jest wymiana danych, mogą działać w zupełnie różnych środowiskach.  Możemy rozróżnić cztery rodzaje różnic:

·	różne typy komputerów, np.: komputery "littleendian" i "bigendian",

·	różne języki programowania aplikacji i związane z tym różnice w zestawie typów stosowanych zmiennych, np. w języku Clipper jest typ daty, którego nie wspiera język C.

·	różne formaty danych łączonych aplikacji, np.: programy poczty elektronicznej mające różny format przesyłanych danych.

·	różne typy sieci i obsługujących je urządzeń.

ASN.1  (Abstract Syntax Notation 1)  stworzona przez ISO oraz CCITT i przedstawiona w Zaleceniu X.208 to język specyfikacji typów danych przesyłanych między aplikacjami.  ASN.1 nie jest zależne od żadnego innego języka programowania.  Zaletą takiego podejścia jest możliwość ominięcia ograniczeń opisanych powyżej.  Jednak z drugiej strony, ze względu na ogólność typów danych ASN.1, utrudnione lub często niemożliwe jest bezpośrednie odwzorowanie typów danych opisanych przy pomocy ASN.1 na typy innego języka programowania.

Wyizolowane i niezależne od przesyłanych obiektów informacyjnych zasady kodowania i dekodowania typów definiowanych przy pomocy tej notacji zezwalają na tworzenie nowych definicji postaci transmitowanych danych.  Standardowe rozwiązanie BER (Basic Encoding Rules) zawarty w Zaleceniu X.209, może być zastąpione innym z punktu widzenia aplikacji korzystniejszym sposobem kodowania danych.  Zasady te mogą być dowolne, jednak standard zawiera już propozycję w postaci BER.

W siedmiowarstwowym modelu ISO ASN.1 występuje w górnych warstwach.  Jest umieszczona w warstwie aplikacji, podczas gdy reguły kodowania BER są związane są z warstwą prezentacji.  Potencjalnie ASN.1 może służyć do opisu protokołów dowolnej z warstw modelu, jednak jej podstawowym zadaniem jest określenie formatów danych protokołów występujących w warstwie aplikacji.

Dane przesyłane między aplikacjami są bardzo zróżnicowane i nie można jednoznacznie określić ich wszystkich rodzajów używanych w aplikacjach działających w różnych środowiskach.  Nie ma możliwości zdefiniowania zbioru wszystkich możliwych informacji przesyłanych między aplikacjami już w przypadku bardzo prostych danych.

Bez odpowiedniego podziału danych jakakolwiek interpretacja jest niemożliwa. W celu wymiany i interpretacji danych przesyłanych na wysokim poziomie pomiędzy rozproszonymi aplikacjami potrzebny jest jednakowy format ich przedstawienia dla wszystkich aplikacji, lub wymaganie od każdej aplikacji znajomości wewnętrznego formatu danych wszystkich innych aplikacji. To drugie podejście w sposób oczywisty jest niemożliwe do implementacji, a dodatkowo niezgodne z ideami OSI.

Istnieje możliwość narzucenia jednolitego języka do porozumiewania się w warstwie aplikacji. Wówczas wszystkie dane przesyłane między aplikacjami miałyby identyczne znaczenie dla wszystkich. Takie podejście jest również niezgodne z ideami OSI zakładającymi przezroczystość warstw.  Dlatego wybrane rozwiązanie zakłada wybór jednolitego formatu danych transmitowanych w warstwie prezentacji.  Odpowiednie tłumaczenie przesłanych danych na podstawie wspólnego dla obu aplikacji opisu w ASN.1 przebiega w warstwie aplikacji.

Notacja używana do definiowania typów zmiennych w ASN.1 jest bardzo zbliżona do sposobu zapisu używanego w większości języków programowania. Ze względu na to, że jest to sposób zapisu typów danych, brak jest słów kluczowych związanych z wykonywaniem instrukcji takich jak pętle czy instrukcje warunkowe. Język zawiera kilka wbudowanych typów danych i zespół zasad, które pozwalają tworzyć samodzielnie nowe, bardziej skomplikowane typy danych oraz przyznawać stałe wartości niektórym elementom wchodzącym w skład tak zdefiniowanych typów danych.

Definicje typów danych dopuszczonych do stosowania definicjach obiektów w MIB-ach:

Typy proste:

INTEGER

OCTET STRING

OBJECT IDENTIFIER

NULL

Typy złożone:

SEQUENCE OF

SEQUENCE

Typy predefiniowane:

IpAddress - OCTET STRING(SIZE(4)) "Adres IP"

Counter32 - INTEGER (0..4000000) "Licznik"

Gauge32 - INTEGER (0..4000000) "Przedział"

TIMETICKS - INTEGER (0..4000000) "Timer w 0.01s"

UInteger32 - INTEGER (0..4000000)

Definicja podzbioru typów zdefiniowanych w ASN 1 oraz dodatkowych typów i makr przeznaczonych do stosowania przy definiowaniu MIB-ów.

RFC 1155-SMI DEFINITIONS::=BEGIN

EXPORTS -- wszystko

internet,

directory, mgmt, experimental, private,

enterprises,

OBJECT-TYPE, ObjectName, ObjectSyntax, SimpleSyntax, ApplicationSyntax,

NetworkAddress, IpAddress,

Counter, Gauge, TimeTicks,

Opaque;

internet			OBJECT IDENTIFIER::={iso org(3) dod(6) 1}

directory		OBJECT IDENTIFIER::={internet 1}

mgmt			OBJECT IDENTIFIER::={internet 2}

experimental		OBJECT IDENTIFIER::={internet 3}

private			OBJECT IDENTIFIER::={internet 4}

enterprises		OBJECT IDENTIFIER::={private 1}

OBJECT-TYPE

W celu zdefiniowanie zmiennej w węźle drzewa MIB używamy makroinstrukcji OBJECT-TYPE. Na definicję w postac makroinstrukcji składają się:

·	Składnia (SYNTAX)	- typ zmiennej w danym węźle.

·	Dostęp (ACCESS) - dostęp do zmiennej (read_only, read_write, write_only, not_accessible)

·	Stan (STATUS) - obowiązkowa, opcjonalna, nieużywana (mandatory, optional, obsolete)

·	Opis (DESCRIPTION) - tekst, opis obiektu

Dodatkowo mogą występować pola:

·	REFERENCE  - odwołanie do innych opisów zmiennej.  Ciąg znaków w cudzysłowach.

·	DEFVAL - wartość zgodna z typem określonym w polu SYNTAX

·	INDEX 	- pola klucze.  Występuje tylko w przypadku gdy typ zmiennej jest  typem złożonym.

Popatrzmy na przykładową definicję obiektu ze standardowego  MIB-a II.

ipForwarding OBJECT-TYPE  (*nazwa obiektu*)

SYNTAX  INTEGER {

forwarding(1),    -- acting as a gateway

not-forwarding(2) -- NOT acting as a gateway }

(*SYNTAX definiuje typ obiektu. W tym wypadku jest to zmienna typu całkowitego wyliczeniowego*)

ACCESS  read-write

(*ACCESS określa, jak obiekt jest dostępny (tylko odczytywanie, tylko zapisywanie, zapisywanie-odczytywanie, niedostępny), *)

STATUS  mandatory

(*STATUS określa, czy producent deklarujący MIB-a ma obowiązek implementacji zmiennej (mandatory), czy też może ją pominąć(obsolete). *)

DESCRIPTION

"The indication of whether this entity is acting..."	    ::= { ip 1 }

(*DESCRIPTION zawiera opis zmiennej, znak ::= { ... } określa oid zmiennej w drzewie MIB. Zazwyczaj jest to oid ojca w drzewie i numer węzła obiektu. *)

Dekodowanie BER (Basic Encoding Rules) Binarna struktura przesyłanej informacji

| Ident | Długość... |  | Wartość ... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,0-127 |  | Wartość ... |  |
|  | 1,0-127 | 0,0-127 | Wartość ... |  |
|  | 0,0 |  | Wartość ... | ZK |

| Ident: | B8 i B7: 00 UNIVERSAL 01 APPLICATION 10 CONTEXT_SPECIFIC 11 PRIVATE B6: 0 prosty 1 złożony B5-B1: 1. BOOLEAN 2. INTEGER ... 21. PRINTABLESTRING |
| --- | --- |

Przykłady:

·	Zmienna typu BOOLEAN z wartością TRUE

Ident: 00000001b = 01h

Długość: 01h

Wartość: FFh

Razem: 0101FFh

·	Zmienna typu PRINTABLESTRING z wartością "AAA"

Ident: 00010101b = 15h

Długość: 03h

Wartość: 414141h

Razem: 1503414141h

Dzięki odwzorowaniu pozycji w drzewie na nazwę, można posługiwać się identyfikatorami obiektów z absolutną pewnością, że nikt inny nie użyje tego samego oid do zdefiniowania zmiennej o innym znaczeniu. Poza tym nie musimy posiadać pełnej wiedzy o drzewie MIB-ów, by móc odwoływać się do obiektów, wystarczy tylko znajomość interesującego nas poddrzewa.

Pierwsze protokoły zarządzające siecią mnożyły komendy przekazywane do systemu zarządzanego. Przesyłane było na przykład wezwanie reboot, komendy add, delete, disable, enable, każda dotycząca pewnej funkcji stacji zarządzania. Takie rozwiązanie najbardziej odpowiada naturalnemu językowi ludzkiemu, wiec nic dziwnego, że zostało stworzone. Powodowało to znaczną komplikację i złożoność tych protokołów. Jakakolwiek rozbudowa funkcji urządzenia wymagała rozszerzenia protokołu o nowe komendy, a co za tym idzie zmodyfikowania  oprogramowania stacji zarzędzającej. Koszty generowane przez takie rozwiązanie były wysokie.

SNMP nieco zmieniło filozofię działania protokołów zarządzania. Język  konwersacji z zarzędzanym urządzeniem ograniczony został do trzech komend: SET, GET, GET-NEXT. Każda funkcja urządzenia jest zarządzana nie przez komendę, ale przez zmienną. Przykładem niech będzie wydanie komendy reboot. Po prostu poleceniem SET ustawiamy wartość odpowiedniej zmiennej (np. oznaczającej czas do następnego reboot-a) np. na 0.  Zarządzane urządzenie analizuje zapisaną wartość i podejmuje odpowiednią akcję. Każdą funkcję można przełożyć na język ustawiania wartości  (choć nie zawsze najprościej). W zamian otrzymujemy prosty stabilny protokół. Dzięki temu oprogramowanie stacji zarządzającej nie musi być modyfikowane przy rozszerzaniu zarządzanego urządzenia o nowe funkcje. Wystarczy, że będzie posiadao implementację protokołu SNMP. To co się znajdzie w wymienianych ramkach zależy jedynie od operatora. Uściślanie specyfikacji funkcyjnej zawarte jest w MIB-ach. Rozdzielane jest w ten sposób pojęcie CO zarządzać od JAK zarządzać.

#### Dołączenie obiektu do MIBa

Dzięki odwzorowaniu pozycji w drzewie na nazwę, można posługiwać się identyfikatorami obiektów z absolutną pewnością, że nikt inny nie użyje tego samego oid do zdefiniowania zmiennej o innym znaczeniu. Poza tym nie musimy posiadać pełnej wiedzy o drzewie MIB-ów, by móc odwoływać się do obiektów, wystarczy tylko znajomość interesującego nas poddrzewa.  W celu zdefiniowanie zmiennej w węźle drzewa MIB używamy makroinstrukcji OBJECT-TYPE.

Popatrzmy na przykładową definicję obiektu ze standardowego  MIB-a II.

ipForwarding OBJECT-TYPE  (*nazwa obiektu*)

SYNTAX  INTEGER {

forwarding(1),    -- acting as a gateway

not-forwarding(2) -- NOT acting as a gateway }

(*SYNTAX definiuje typ obiektu. W tym wypadku jest to zmienna typu pochodnego od typu całkowitego. *)

ACCESS  read-write

(*ACCESS określa, jak obiekt jest dostępny (tylko odczytywanie, tylko zapisywanie, zapisywanie-odczytywanie, niedostępny), *)

STATUS  mandatory

(*STATUS określa, czy producent deklarujący MIB-a ma obowiązek implementacji zmiennej (mandatory), czy też może ją pominąć(obsolete). *)

DESCRIPTION

"The indication of whether this entity is acting..."	    ::= { ip 1 }

(*DESCRIPTION zawiera opis zmiennej, znak ::= { ... } określa oid zmiennej w drzewie MIB. Zazwyczaj jest to oid ojca w drzewie i numer węzła obiektu. *)

Na podstawie poprzednich rysunków możemy łatwo wyprowadzić oid obiektu = 1.3.6.1.2.1.4.1. Używając  oid jako identyfikatora zmiennej, dodajemy na końcu zero (1.3.6.1.2.1.4.1.0), by zaznaczyć, że mamy do czynienia ze zmienną pojedynczą, nie tablicową. Spójrzmy niżej dlaczego.

Poza prostymi strukturami, można również definiować tablice. Przypatrzmy się definicji tablicy ipAddrTable z MIB-a II.

ipAddrTable OBJECT-TYPE

SYNTAX  SEQUENCE OF IpAddrEntry

ACCESS  not-accessible

STATUS  mandatory

DESCRIPTION

"The table of addressing information relevant to this entity's IP addresses."

::= { ip 20 }

Jak widać, ipAdddrTable jest 20 gałęzią ip. Zauważmy, że pole ACCESS oznaczono jako not-accesible. Oznacza to, że obiekt o takim oid (1.3.6.1.2.1.4.20) nie jest fizycznie implementowany, a jedynie służy jako węzeł grupujący pewne obiekty w MIB-ie. Jakie obiekty grupuje ipAddrTable? Pole SYNTAX  określa je jako SEQUENCE OF (sekwencję obiektów) typu IpAddrEntry. Spójrzmy dalej.

ipAddrEntry OBJECT-TYPE

SYNTAX  IpAddrEntry

ACCESS  not-accessible

STATUS  mandatory

DESCRIPTION

"The addressing information for one of this entity's IP addresses."

INDEX   { ipAdEntIfIndex }

::= { ipAddrTable 1 }

Definiujemy potomka ipAddrTable typu IpAddrEntry. Ma on nadal status not-accessible, ponieważ nie jest traktowany jako końcowa zmienna, a definiuje jedynie precyzyjnie, jaką strukturę będziemy przechowywać w naszej tablicy. Z węzła ipAddrTable będą wyrastały wszystkie elementy struktury przechowywanej w tablicy. Definiujemy tu także, które z pól struktury będzie kluczem w tablicy - ipAdEntIfIndex.

IpAddrEntry ::=

SEQUENCE {

ipAdEntAddr

IpAddress,

ipAdEntIfIndex

INTEGER,

ipAdEntNetMask

IpAddress,

ipAdEntBcastAddr

INTEGER,

ipAdEntReasmMaxSize

INTEGER (0..65535)

}

IpAddrEntry definiuje co wchodzi w skład struktury przechowywanej w tablicy. Typ elementów struktury jest sygnalizowany na tyle, by można było określić rozmiar struktury i nazwy pól.

Każde z pól struktury wymaga definicji szczegółowej opisującej jego miejsce w drzewie i reguły dostępu. Poniżej widzimy definicję dla pierwszego pola struktury.

ipAdEntAddr OBJECT-TYPE

SYNTAX  IpAddress

ACCESS  read-only

STATUS  mandatory

DESCRIPTION

"The IP address to which this entry's addressing information pertains."

::= { ipAddrEntry 1 }

Jak zorganizowany jest dostęp do takiej tablicy? Istnieje dość duża różnica pomiędzy sposobem, do jakiego przyzwyczajona jest większość programistów. Zwykle odwołujemy się hierarchicznie tzn. podajmy najpierw nazwę tablicy (dostęp do tablicy), potem indeks (dostęp do konkretnej struktury), a następnie nazwa pola struktury (konkretne pole). W  SNMP indeks w tablicy dodawany jest na końcu oid. Zauważmy, że przytoczona przed chwilą definicja buduje strukturę drzewa jak na rysunku.

Posługując się oid obiektu ipAddrTable (1.3.6.1.2.1.4.20) widzimy kolejność dostępu w miarę postępów w schodzeniu z korzenia drzewa do liścia. A więc najpierw dostęp do tablicy (ipAddrTable), następnie dostęp do poziomu struktury nie mający odniesienia w tradycyjnych językach programowania (ipAddrTable.1), następnie odwołanie do pola struktury (jeszcze nie określiliśmy, o którą strukturę chodzi, więc niejako rozpatrujemy te pole dla wszystkich zawartych w tablicy struktur) (ipAddrTable.1.1), a dopiero na końcu mówimy o którą strukturę chodzi, dodając do oid indeks - czyli np. ipAddrTable.1.1.1 - indeks = 1. Można powiedzieć, że zapisując coś w tablicy dynamicznie tworzymy poddrzewa MIB-a. Logicznie wygląda to tak jak na rysunku

Rysunek przedstawia tablicę ipAddrTable, w której stworzone zostały trzy pozycje.

Kluczem  jest pole ipAdEntIfIndex, które jest typu INTEGER (da się przedstawić na jednym subid - numerze węzła), więc dodajemy tylko jeden węzeł do już istniejących (zakres numerów węzłów - 0-65535).  Jest to najprostszy rodzaj  możliwej tablicy.

W rzeczywistości indeks wcale nie musi być pojedynczym węzłem. Aby uprościć rozważania dokonaliśmy tu celowego uproszczenia. Tablica ipAddrTable jest naprawdę zdefiniowana jako indeksowana polem ipAdEntAddr. Jak więc wygląda taki indeks? Adres IP przedstawiany jest w postaci aaa.bbb.ccc.ddd gdzie każde pole pamiętane jest na jednym bajcie. Teoretycznie indeks można by skompresować do dwóch numerów węzłów:

ipAddrTable.1.1.aaa+bbb*0x100.ccc+ddd*0x100

ale względy praktyczne decydują, że obowiązuje implementacja:

ipAddrTable.1.1.aaa.bbb.ccc.ddd

Oczywiście tablice w SNMP, jako poddrzewa OIT, są rozproszone i teoretycznie nie powinny mieć ograniczeń co do ilości elementów. Przyczyną  zdefiniowania indeksów na końcu OID jest umożliwienie przeszukiwania tablic bez wiedzy ile elementów i jakiego typu zawierają, oraz wiedzy o indeksie (które pole?, jaka wielkość).

Z przyjętym sposobem odwoływania się do elementów tablicy związana jest usługa GET-NEXT opisana w następnym punkcie.

#### Usługi protokołu SNMP

(1)	 GET

Usługa GET umożliwia pobranie z zarządzanego urządzenia wartości wskazywanych przez komendę  obiektów bazy urządzenia.

(2)	 SET

Usługa SET umożliwia zapisanie do zarządzanego urządzenia wartości wskazywanych przez komendę  zmiennych bazy urządzenia.

(3)	 GET-NEXT

Usługa GET-NEXT umożliwia pobranie z zarządzanego urządzenia wartości elementów następnych leksykograficznie. Co to oznacza? Proszę spojrzeć na rysunek.

Zapytanie GET-NEXT odniesione do obiektu ipAddrTable.1.1.1 spowoduje odpowiedź oid i wartością obiektu ipAddrTable.1.1.3. Zapytanie  do obiektu ipAddrTable.1.2 spowoduje odpowiedź obiektu ipAddrTable.1.2.1. Można wygenerować zapytanie do obiektu nieistniejącego. GET-NEXT dla ipAddrTable.1.3.2 zwróci ipAddrTable.1.3.3. Dzięki GET-NEXT przeszukiwanie tablic nie wymaga znajomości ich rozmiaru i wiedzy, które indeksy są obsadzone.

(4)	 GET-RESPONSE

Ramka typu GET-RESPONSE produkowana jest przez zarządzane urządzenie w odpowiedzi na ramki typu GET/GET-NEXT/SET.

(5)	 TRAP

Ramka typu TRAP generowana jest przez zarządzane urządzenie i sygnalizuje stacji zarządzającej pewne zdarzenie. Jej budowa odbiega nieco od pozostałych.

Usługi GET, GET-NEXT i SET  zapewniają podstawowe operacje zapisu i odczytu bazy danych zarządzanych urządzeń. SNMP zakłada, że takie operacje są atomowe tzn., że jeśli pojedyncza ramka SNMP specyfikuje  operacje na wielu zmiennych, to realizowane są wszystkie, lub żadna (gdy któraś zawiera błąd). Operacja TRAP pozwala zarządzanemu urządzeniu na zgłaszanie stacji zarządzającej zachodzących zdarzeń.

#### Struktura ramek protokołu SNMP

Ramka SNMP wygląda następująco:

| nagłówek | VARIABLE BINDING | VARIABLE BINDING | ... | VARIABLE BINDING |
| --- | --- | --- | --- | --- |

nagłówek:

1-2b	     1b	    1-16b  	    	     1b    	 4b         1b	 1b

| total length | protocol version | community name | frame type | req-id | err - status | err- indx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VARIABLE BINDING:

length of oid	          depends on variable type

| object identifier (oid) | value |
| --- | --- |

Każde pole może mieć dowolną długość. W rzeczywistości są one implementowane jako:

1b	          1-?b	            variable length

| variable type | variable length | variable value |
| --- | --- | --- |

Np.: pole protocol version składa się z trzech bajtów: typ = ASN.1 INTEGER, length = 1, value. W powyższym opisie podajemy jedynie długość części informacyjnej dla pól o ustalonej długości. To w jaki dokładnie sposób realizowane jest kodowanie nie jest istotne. Zainteresowanych odsyłam do normy CCITT.

Znaczenie poszczególnych pól ramki SNMP:

·	total length - długość ramki w bajtach (HEADER + wszystkie VAR. BIND.)

·	protocol version- wersja protokołu SNMP (aktualnie 0)

·	community name- hasło sprawdzane przez MS przed wykonaniem operacji

·	frame type- GET/GET-NEXT/SET/GET-RESPONSE/TRAP

·	req-id- id ramki umożliwające zgranie odpowiedzi z zapytaniem

·	err-status- kod błędu zawierający jedną z następujących wartości:

·	noError(0), tooBig(1), noSuchName(2), badValue(3), readOnly(4), genErr(5)

·	err-index- numer (liczony od 1) VAR. BIND. zawierającego błąd.

#### Bezpieczeństwo bazy danych. Community name

Każde zarządzane urządzenie posiada zdefiniowane dwa łańcuchy tekstowe:

·	"read-only community name" i

·	"read-write community name".

Na to aby ramka SNMP została zaakceptowana przez zarządzane urządzenie  stacja zarządzająca musi w niej zawrzeć jedno z tych dwóch haseł. "Read only community name" gwarantuje prawa odczytu z zarządzanego urządzenia, "read-write community name" gwarantuje prawa odczytu i zapisu z urządzenia.

### Protokół SNMP II i III

#### Szyfrowanie (DES - Data Encryption Standard)

#### Bezpieczeństwo bazy danych (MD5 - Message Digest Algorithm 5)

#### Dodatkowe polecenia: Get Bulk Request, Inform Request,

### Narzędzia wspomagające konfigurowanie urządzeń sieciowych

### Inne rozwiązania i spojrzenia na zarządzanie sieciami

Klasyfikacja zadań zarządzania (ilustracja z [2])

Model ETSI:

- projektowanie

- instalowanie

- administrowanie klientami

- uruchamianie

- zarządzanie rozliczeniami

- utrzymanie

- zarządzanie wydajnością

- zarządzanie bezpieczeństwem

Zarządzanie sieciami, a warstwowy model komunikujących się systemów

Zestaw protokołów TCP/IP

Protokół SNMP funkcjonuje w ramach jednej warstwy i poprzez tą warstwę wpływa na zawartość bazy (opisanej MIB-em) sterującej działaniem innych warstw systemu.

Model ISO/OSI (ilustracja z [2])

SMAP - System Management Application Process

SMAE - System Management Application Entity

N-LME - N-layer Management Entity

N-LE - N-layer Entity

MIS-U - Management Information Services - Users

Literatura:

- Stallings W.: SNMP, SNMPv2 and CMIP. Practical Guide to Network-Management Standards, wyd. Addison-Wesley, 1993

- Czarnecki P., Jajszczyk A., Lubacz J.: Standardy zarządzania sieciami OSI/NM, TMN, wyd. EFP, Poznań, 1995