Spis treści

3	Diagnostyka sieci	3-2

3.1	Środki diagnostyczne	3-2

3.2	Pomiary jakości kanałów transmisyjnych	3-2

3.3	Pomiary charakterystyk ruchowych	3-3

3.4	Monitorowanie	3-5

3.5	RMON - zdalne monitorowanie	3-7

3.6	Emulacja	3-9

3.7	Testowanie i próbna instalacja	3-9

3.8	Ocena jakości wykorzystania sieci	3-10

# Diagnostyka sieci

Zródła najczęstszych problemów z poprawnym funkcjonowaniem sieci:

·	niewłaściwe parametry urządzeń sieciowych,

·	niewłaściwa topologia sieci,

·	niska jakość i uszkodzenie kanałów telekomunikacyjnych.

Kolejne działania przy diagnostyce sieci komputerowych:

1.	Identyfikacja błędu lub uszkodzenia

2.	Lokalizacja błędu lub uszkodzenia

3.	Naprawa błędu lub uszkodzenia

Problem wielu dostawców sprzętu i operatorów sieci

## Środki diagnostyczne

Pomiary i monitorowanie kanałów telekomunikacyjnych:

·	pomiary zniekształceń telegraficznych  (miernik)

·	pomiary elementowej i blokowej stopy błędu (miernik lub oprogramowanie)

·	autokonfiguracja (tester interfejsu, analizator protokołu)

·	monitorowanie on-line wolnych łączy telekomunikacyjnych (analizatory protokołów)

·	monitorowanie off-line kanałów komunikacyjnych (analizatory protokołów)

Aktywne środki diagnozowania i testowania

·	Generowanie pojedynczych informacji

·	Symulacja

·	Emulacja

·	Testy zgodności

·	Próbne instalacje

## Pomiary jakości kanałów transmisyjnych

Zniekształcenia telegraficzne:

ρ=maxDTT⋅100%

Elementowa stopa błędu:

Sposób generowania binarnych sekwencji pseudolosowych (PRBS - Pseudorandom Binary Sequences) podają zalecenia ITU.

Konfiguracje pomiarowe:

Zalecenie V.54 definiuje cztery pętle testowe. Pętle można zamykać zdalnie i zalecenie definiuje sposób ich zakładania oraz przeprowadzania testów. W praktyce pętle nr 1 i 4 można zakładać w bardzo ograniczonym zakresie.

Parametry transmisji cyfrowej: łącza analogowe

Górną granicę zniekształceń telegraficznych określa zalecenie V.53. Im wyższa prędkość tym większe są dopuszczalne zniekształcenia telegraficzne (od 20 do 35%). To samo zalecenie podaje graniczne wartości elementowej stopy błędu:

łącza dzierżawione -

łącza komutowane -

PRBS definiuje V.52. Wzorzec pseudolsowy ma długość 511 bitów i zawiera wszystkie ośmiopozycyjne kombinacje 0 i 1.

Parametry transmisji cyfrowej: łącza cyfrowe

64kb/s - zalecenie O.152; sekwencja pseudolosowa o długości 2047 bitów; graniczna wielkość elementowej stopy błędu:

1.0E-4 dla G.703

0.5E-4 dla V.36

T1/E1 (1544/2048 kb/s) - zalecenie O.151; dwie sekwencje pseudolosowe: 32767 bitów i 8388607 bitów; graniczna wielkość elementowej stopy błędu:

0.5E-4

Zalecenie G.821:

>1.0E-003 - do odrzucenia

1.0E-003 - 1.0E-006 - niska jakość

1.0E-006 - 1.0E-010 - dobra jakość

<1.0E-010 - bardzo dobra jakość

## Pomiary charakterystyk ruchowych

Obciążenie kanału komunikacyjnego

Obciążenie segmentu sieci Ethernet

Rozkład długości ramek

Polecenia ping i traceroute

Określanie opóźnienia na trasie przesyłania informacji.

## Monitorowanie

Monitorowanie on-line wolnych łączy telekomunikacyjnych

Miejsce stosowania urządzeń diagnostycznych w rozległych sieciach komputerowych ilustruje rysunek. Nie stosuje się specjanych urządzeń testujących dla sieci telekomunikacyjnej pomiędzy urządzeniami DCE, gdyż między DCE funkcjonuje  najczęściej sieć, która "nie widzi" protokołów przekazywania informacji komputerowej np. sieć telefoniczna. Techniki te znajdują zastosowanie również do testowania styków i protokołów w sieciach lokalnych.

DTE - końcowe urządzenie transmisji danych (np. terminal)

DCE - sieciowe urządzenie transmisji danych (np. modem)

Funkcje monitora on-line

·	Interpretacja przesyłanej informacji

interfejsy wieloprzewodowe,

zamiana ciągów binarnych na czytelne informacje, warstwowa struktura ramki

|  |  |  |  |  |  |  | Dane 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Dane 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dane 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dane 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dane 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dane 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dane 7 |  |

·	Filtrowanie odbieranie informacji odpowiadających zadanemu wzorcowi

·	Wyzwalanie rozpoczynanie odbioru i filtracji po pojawieniu się informacji odpowiadającej zadanemu wzorcowi

·	Autokonfiguracja: Określenie parametrów transmisji na podstawie krótkiej obserwacji (trzy, cztery znaki lub ramka).

·	Dla transmisji synchronicznej - prędkość transmisji,

·	Dla asynchronicznej

·	prędkość transmisji,

·	liczba bitów,

·	rodzaj parzystości,

·	liczba bitów stopu.

Monitorowanie off-line kanałów telekomunikacyjnych:

Podstawą tej techniki jest duża i szybka pamięć buforowa

Dodatkowe funkcje monitorowania off-line

·	Przeglądanie. Przeglądanie bufora, interpretacja zawartości bufora dla wybranej warstwy protokołu

·	Wyszukiwanie. Wyszukiwanie w buforze informacji zgodnych z zadanym wzorcem

·	Selekcja. Prezentacja tylko tych informacji z bufora, które odpowiadają zadanemu wzorcowi

Monitorowanie stanu urządzeń sieci

·	Alarmy (urządzenia sieciowe)

## RMON - zdalne monitorowanie

RFC 1271 (EtherNet):

| 1. Statistics | 5. Traffic Matrix |
| --- | --- |
| 2. History | 6. Filters |
| 3. Alarms | 7. Packet Capture |
| 4. Hosts, Hosts N | 8. Events |

W grupie statystyki znajdują się wyniki pomiarów dokonywanych w każdym porcie urządzenia dokonującego monitorowania sieci. Przykładowo w grupie tej dla segmentu standardu EtherNet  mierzone są następujące parametry:

·	liczba przesłanych ramek i kilobajtów,

·	liczba ramek okólnych (broadcast),

·	liczba ramek wieloadresowych (multicast),

·	liczba ramek z błędami sumy kontrolnej (CRC),

·	liczba ramek zbyt krótkich i zbyt długich,

·	liczba kolizji

·	histogram długości przesyłanych ramek.

Wielkość wymiany informacji pomiędzy wybranymi adresami zawierają dane w grupie macierze ruchu. Grupa serwery i hosty zawiera informacje o wielkości ruchu generowanego i odbieranego przez rozpoznane w sieci serwery i hosty.  Oddzielnie w bazie zbierane są informacje o hostach najbardziej obciążonych, najgorszych (największa liczba błędnych ramek), generujących najdłuższe lub najkrótsze ramki (hostTopN). W grupie parametrów "Historia" zapisywane są obrazy pracy sieci (segmentu) zebrane w zadanym przez administratora czasie, z zadanym przez niego okresem próbkowania stanu sieci.

Oprócz pasywnych metod monitorowania pracy sieci administrator może korzystać z form aktywnych. Pierwszą z nich jest definiowania zdarzeń. Zdarzenie może być związane z alarmem lub spełnieniem pewnych warunków. Operacja ta pozwala na określenie adresatów informacji o zdarzeniu oraz sposobu jej przekazania. Alarm pozwala na zdefiniowanie warunków generowania zdarzenia polegającego na przekroczeniu zadanych wartości progowych. Z alarmem związany jest też okres sprawdzania warunków alarmowych.

Drugą formą aktywnego monitorowania jest zakładanie filtrów na strumień obserwowanych ramek. W wyniku założenia filtru zdarzenie może dotyczyć tylko ramek, których zawartość  spełnia pewne warunki logiczne. Filtr ogranicza strumień ramek, który jest przedmiotem obserwacji. Z pojęciem filtru ściśle związane jest następne pojęcie diagnostyki sieci komputerowych: buforowanie ramek. Obserwowane ramki (po filtrowaniu) są zapisywane w buforze i można je potem analizować. Analizować można ich kolejność oraz zawartość.

RFC 1513 (Token Ring)

W RFC 1513 zdefiniowano podgrupy parametrów zbieranych również dla sieci standardu TokenRing. Parametrami tymi są:

·	liczba ramek błędnych,

·	kolejność stacji w pętli,

·	stacja monitorująca pętlę,

·	ramki z polem RIF (Routnig Information Field)

Trwają prace nad podgrupą parametrów standardu FDDI.

RMON MIB

Agent i MIB w sondzie lub w routerze Z MIBem RMON związane są nie tylko definicje jego zawartości, lecz również wymagania na sposób działania obsługującego go agenta. Opracowując zasady zdalnego monitorowania sieci przyjęto, że agent będzie:

·	monitorował off-line,

·	rozpoznawał warunki generowania zdarzeń,

·	zbierał dane poprzedzające wystąpienie zdarzeń,

·	współpracował z wieloma stacjami zarządzania siecią.

Pierwsze z tych wymagań oznacza, że monitorowanie segmentu sieci będzie realizowane niezależnie od tego czy istnieje w trakcie monitorowania łączność ze stacją zarządzania siecią. Drugie wymaganie oznacza, że będzie istniała możliwość definiowania warunków generowania zdarzeń i identyfikowania oraz lokalizowania w ten sposób błędów w działaniu sieci. (Pewna analogia ustawiania poziomu wyzwalania w oscyloskopach - trigger). Następne wymaganie narzuca istnienie mechanizmu zbieranie danych z chwil poprzedzających zdarzenie, tak aby można było odtworzyć historię pracy monitorowanego segmentu. Z ostatniego wymagania wynika konstrukcja agenta RMON. Ma to być agent współbieżny, udostępniający zapisy w MIBie kilku stacjom zarządzania jednocześnie.

Oprogramowanie stacji zarządzania zintegrowane z Foundation Managerä

RMON - zastosowania

## Emulacja

Konfiguracje aktywnych metod diagnozowania urządzeń sieciowych i sieci

1.) Emulacja DCE/DTE/Stacji protokołu, symulacja

2.) Emulacja dwóch sieci, symulacja

## Testowanie i próbna instalacja

Testowanie sieci, próbna instalacja

## Ocena jakości wykorzystania sieci

Zadania:

·	ocena stopnia wykorzystania kanałów telekomunikacyjnych oraz

·	ocena sprawności wymiany informacji w ramach usług i aplikacji

Środki:

·	Zbieranie i prezentacja statystyk obciążenia segmentów sieci

·	Zbieranie i prezentacja statystyk obciążenia elementów łączących w sieci

·	Monitorowanie wymiany informacji i interpretacja przekazywanej informacji